| 设备技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 数字调音台 | 1 | 套 | 1、40路混音通道，32路MIC模拟输入； 2、8路XLR+1/4英寸Jack混合输入口； 3、16路XLR混音母线输出； 4、32*32 VISI扩展接口（MADI卡） 用于HiQnet集成系统和VISI远程控制系统的HiQnet以太网接口； 5、8组VCA编组+8组哑音编组； 6、4页可自定义的推子层； 7、高信比噪，大动态的“Graham Blythe”话放 8、32进/32出的USB接口，可用于DAW工作站录音与重放功能； 9、强大的DSP处理功能：4个LEXICON专业效果器，dbx动态处理器，BSS图示均衡器； 10、4个矩阵输出； 11、调音台标配MADI扩展卡； 12、频率响应(话筒输入/线路输入-输出)±1.5dB：20Hz-20KHz T.H.D(@1KHz): <0.01%； 13、串音：Mic – Mic -100dB @ 1KHz, -85dB@10kHz, Line – Line -100dB @ 1KHz, -85dB@10kHz； |
| 2 | 接口箱 | 1 | 套 | 1、与以上数字调音台同一品牌； 2、使用GB30话筒前置放大器； 3、16路XLR模拟输入，8路XLR模拟输出； 4、标配一张CAT5连接的MADI卡； 5、频率响应：+0/-1dB, 20Hz – 20kHz T.H.D（Mic Sensitivity -30dBu） ：< 0.01% @ 1kHz； 6、通道串扰Crosstalk (@ 1kHz)：<-80dB @ 1kHz； 7、共模抑制CMRR mic @1KHz (max gain)：-86dBu； 8、最大输入电平：+24dBu，最大输出电平：+22dBu； 9、采样率：48kHz，转换率：24 bit； 10、延时： 1.5ms； |
| 3 | 镜像主机 | 1 | 套 | 1、与以上数字调音台同一品牌,专用于调音台镜像备份工作，打破常用的冷备份的工作方式； 2、40路混音通道，32路MIC模拟输入； 3、8路XLR+1/4英寸Jack混合输入口； 4、16路XLR混音母线输出； 5、32*32 VISI扩展接口（MADI卡）； 6、8组VCA编组+8组哑音编组； 7、高信比噪，大动态的“Graham Blythe”话放 8、强大的DSP处理功能：4个LEXICON专业效果器，dbx动态处理器，BSS图示均衡器； 9、4个矩阵输出； 10、标配MADI扩展卡； 11、能满足以下镜像工作：通道命名，输入推子和哑音，母线、主LR和VCA主推子和哑音，话筒增益和48V； 12、满足设置包括：HPF，相位反相，通道均衡器（能够采集的参量EQ曲线），噪声门和压缩设置，声像，输入输出延迟，LR和Mono路由，所有母线的输出图形均衡器 每个辅助混音通道的送出，每个FX母线通道的送出，每个矩阵母线混音送出，所有Q的调用； 13、具有4路2选一的切换开关，它们能满足模拟和数字（AES/EBU）信号，可以为主备调音台主输出信号做应急切换或主备调音台监听切换 |
| 4 | 录播主机 | 1 | 套 | 1、内置1T硬盘； 2、满足1920*1080P全高清HDMI、HD-SDI和AV同步录音录像； 3、实时进行硬盘+蓝光光盘的双重刻录备份； 4、播放3D/2D/BD/DVD/CD光盘； 5、可遥控器操作； 6、一键录制、高码流（24M）； 7、蓝光：BD-RE（单层25G/双层50G）/BD-R（单层25G/双层50G）； 8、DVD：DVD-RAM/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW； 9、媒体设备：数码高清摄像机，SD摄像机，数码相机，手机； 10、录制格式： BD：高清画质1920×1080（高达24Mbps） DVD：DVD画质（XP、SP、LP、EP、FR） 刻录模式：预约刻录、实时刻录、同步刻录（碟片与硬盘同步刻录）、复制 11、远程控制：支持通过RS-232C接口与计算机连接，实现远程操控； 12、音视频接口： 输入：HDMI/SDI/VA各一组 输出：HDMI/VA各一组、SDI输出X1、同步SDI输出X1； 13、其它接口：2个USB2.0，1个SD卡插槽，1个网络接口，1个RS-232C接口； |
| 5 | HDMI输入板卡 | 2 | 块 | 1.接口类型：HDMI Type A 2.接口数量：接口 x4 3.输入信号：HDMI 1.3/DVI 1.0 4.信号电平：T.M.D.S. 2.9V~3.3V 5.阻抗：50Ω 6.最高分辨率：1920*1080 7.帧率：1920*1080P 时最高帧率为 60 帧 8.最大传输速率：6.69Gbps 9.输入路数：4 10.板卡类型：刀片式卡 11.产品尺寸：203x224x20mm 12. 支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） 13. 支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 14. 具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 15. 通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 16. 支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图） |
| 6 | HDMI输出板卡 | 2 | 块 | 1.接口类型：HDMI 接口 2.接口数量：接口 x4 3.传输协议：HDMI1.3 4.信号电平：T.M.D.S. 2.9V~3.3V 5.阻抗：50Ω 6.最高分辨率：1920*1080@60Hz 7.帧率：1920*1080P 时最高帧率为 60 帧 8.最大传输速率：10.2Gbps 9.输出路数：4 10.板卡类型：刀片式卡 11.产品尺寸：203x224x20mm 12. 支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。（提供移动端软件播放PPT界面截图） 13. 支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。（提供放大镜功能截图） 14. 具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 15. 通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 16. 支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。（提供移动端拍摄界面功能截图） |
| 7 | 手拉手音频线 手拉手音频线： 手拉手音频线 6.5公转莲花公音频线 卡农公转双莲花公音频 卡农公转6.5公音频线 卡农母转双莲花公音频 卡农公母音频线 HDMI视频线 | 4 4 2 4 6 4 6 4 2 | 条 | 5米6芯公母头手拉手音频线 10米6芯公母头手拉手音频线 20米6芯公母头手拉手音频线 20米 20米 20米 20米 20米 20米 |
| 8 | 天线分配器 | 3 |  | 1.频带范围：640~960MHz 2.输出/入增益：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗：50Ω 4.频宽：320MHz 5.电源供应：DC 12-18V/3A 6.尺寸(WxHxD)：482x44x190 mm 7.重量（kg）：1.55kg |
| 9 | 话筒天线 | 1 |  | 1.频带范围：680~960MHz 2.增益：11dB 3.输入阻抗：50Ω 4.水平面波源宽度：60° 5.垂直面波源宽度：50° 6.前后比：＞18 7.驻波比：＜1.5 8.模化形式：垂直 9.最大功率：50W 10.接头型号：N座 11.尺寸(LxWxH)：442mm x 205mm x 60 mm 12.重量：1.0Kg |